개요

WIRT-L-BA02(BCD입력형)  Indicator는 현장의 NPN 또는 PNP 접점 신호를 받아서

다이나믹구동방식 으로 FND Segment에 지시를 하는 지시계입니다.

특징

고휘도 2.3”대형 FND를 사용하여 먼 거리에서도 식별이 용이 합니다.

입력 signal Common 을 쉽게 변경 할수 있습니다.

+ com (PNP 형)    ,   - com (NPN 형)

외부확장 콘넥터가 있어서 다단구성을 쉽게 할수 있읍니다.

사양

입력: NPN 또는 PNP 접점  12 point

(SegA ~ SegDP .Digit 1. Digit 10. Digit 100. Digit 1000)

Digit: 4Digit  (2.3”)

Power : DC24V

소비전력: DC24V/ 150 mA  Max

사용 조건

동작 온, 습도: -10 ~ 60℃, 10 ~ 90%RH

보존 온, 습도: -20 ~ 70℃,  5 ~ 95%RH

기타

- 무게: 800

- 취부방법:  Panel취부형(bracket 사용)

- Dimension: 210(W)X102(H)X115(D)mm

블록다이어그램

결선도

- NPN/PNP 선택은 반드시 전원을 차단 후에 해주십시오

DEMEN SIONS