개요

WIRT-L-BA02-BCD 무전원 입력형  Indicator는 현장의 전압 형태의 Pulse 신호를 받아서 외부전원전압

입력없이 다이렉트로 FND Segment 에 지시를 하는 대형지시계입니다.

특징

고휘도 2.3”대형 FND를 사용하여 먼 거리에서도 식별이 용이 합니다.

외부 전원전압 입력없이 전압 Pulse 신호만으로 지시가 가능합니다.

외부확장 콘넥터가 있어서 다단구성을 쉽게 할 수 있습니다.

사양

- 입력: 전압 Pulse 12 point

- Digit: 4Digit  (2.3”)

- 입력LEVEL : 12V DC 또는 24V DC (선택사양)

- 사용 조건

-.동작 온, 습도: -10 ~ 60℃, 10 ~ 90%RH

-.보존 온, 습도: -20 ~ 70℃,  5 ~ 95%RH

5) 무게: 800g

6)취부방법:  Panel취부형(bracket 사용)

7)Dimension: 210(W)X102(H)X115(D)mm

블록다이어그램

결선도

1. 배선 연결은 위의 그림과 같이 하시면 됩니다.

2.  H , I , J , K 표시가 숫자로 1 , 2 , 3 , 4로 표시된 경우도 순서대로 연결하시면 됩니다.

DEMEN SIONS